附件1

危房等级评定、危房改造对象认定和危房改造验收表

| 1.基本信息 |  |  |  |  | 地址： 市 县（市、区） 乡（镇） 村（居） 屯（组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户主 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 家庭人数 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 2.贫困户类型 |  |  |  |  |  |  |  | □建档立卡贫困户 □低保户 □农村分散供养特困人员 □贫困残疾人家庭 □其他贫困户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.房屋信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  | 市 县（市、区） 乡（镇） 村组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建造年代 |  |  | 年 |
| 结构形式 |  |  | □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □砖混 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗震设防烈度 |  |  | 度 |
| 层 数 |  |  | □单层 □两层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开间数量 |  |  |  | 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  | ㎡ |
| 墙体材料 |  |  | 前墙： 后墙： 山墙： 内横墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面类型及材料 |  |  | □平顶 □单坡 □双坡；□柁梁+檩条 □木屋架+檩条 □穿斗木构架 □硬山搁檩； □小青瓦□粘土平瓦 □钢板瓦 □树脂瓦 □草泥顶 □茅草顶 □石板屋面 □预制板 （可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.房屋危险状况与评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ 房屋各组成部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基基础 |  |  |  |  |  | □a级：完好，地基、基础稳固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □b级：基础埋深略小；有轻微不均匀沉降。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □c级：基础埋深偏小；有明显不均匀沉降。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □d级：地基失稳；基础局部或整体塌陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承重墙 |  |  |  |  |  | □a级：砌筑质量良好；无裂缝、剥蚀、歪斜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □b级：砌筑质量一般或较差；有轻微开裂或剥蚀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □c级：砌筑质量很差；裂缝较多，剥蚀严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂；部分严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木柱、梁、檩 |  |  |  |  |  | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；有轻微干缩裂缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □b级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/6。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □c级：有明显腐朽或虫蛀；梁檩跨中明显挠曲，或出现横纹裂缝；梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；柱础错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；梁檩跨中出现严重横纹裂缝；柱身严重歪斜；柱础严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木屋架 |  |  |  |  |  | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □b级：有轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性较差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □c级：有明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；屋架在平面内或平面外明显歪斜；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；屋架在平面内或平面外严重歪斜；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土柱、梁 |  |  |  |  |  | □a级：表面无剥蚀；无裂缝；无变形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □b级：表面轻微剥蚀，或出现轻微开裂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □c级：表面剥蚀严重；出现明显开裂、变形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □d级：表面剥蚀严重，钢筋外露；出现严重开裂、变形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面 |  |  |  |  |  | □a级：无变形；无渗水现象；椽、瓦完好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □b级：局部轻微沉陷；较小范围渗水；椽、瓦个别部位有损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □c级：较大范围出现沉陷；较大范围渗水；椽、瓦有部分损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □d级：较大范围出现塌陷；大范围渗水漏雨；椽、瓦损坏严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ 房屋整体： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □A级：没有损坏，基本完好。 （房屋各组成部分：各项均应为a级；土木、砖土混杂结构，及泥浆砌筑的砖木、石木结构不应评为A级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □B级：轻微破损，轻度危险。 （房屋各组成部分：至少一项为b级；土木、砖土混杂结构，及采用砌筑的砖木、石木结构最多可评为B级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □C级：中度破损，中度危险。 （房屋各组成部分：至少一项为c级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □D级：严重破损，严重危险。 （房屋各组成部分：至少一项为d级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ 房屋抗震构造措施：□基本完备 □部分具备 □完全没有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.建议 □加固维修 □拆除新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定负责人： 评定成员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定组织部门：乡镇人民政府（签字盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审定部门：县级住房城乡建设局（签字盖章） 评定为C级危房□、D级危房□， 进行加固维修□ 拆除新建□。 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.危房改造对象认定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认定条件 |  |  |  | 同时符合农村危房改造对象认定条件 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村级评议 |  |  |  | 村民委员会组织的民主评议通过 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇初审 |  |  |  | 乡镇人民政府组织审查复核通过 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级审核 |  |  |  | 县级住房城乡建设局组织审查通过 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府审批 |  |  |  | 县级人民政府审批同意 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.实施危房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造地址 |  |  |  | 市 县（市、区） 乡（镇） 村组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 家庭人数 |  |  |  |  |
| 改造方式 |  |  |  | 自建技术指导部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统建施工队伍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 结构形式 |  |  |  | □土木 □砖木 □木结构 □石木 □砖混 □框架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |
| 层 数 |  |  |  | 层 |  |  |  |  |  | 开间数量 |  |  |  | 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗震设防烈度 |  |  | 度 |  |
| 墙体材料 |  |  |  | 前墙： 后墙： 山墙： 内横墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| 屋面类型及材料 |  |  |  | □平顶 □单坡 □双坡 □其它；□柁梁+檩条 □木屋架+檩条 □穿斗木构架 □硬山搁檩； □小青瓦□粘土平瓦 □钢板瓦 □树脂瓦 □石板屋面 □预制板 □混凝土现浇楼板 （可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.危房改造验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息核验 |  | 农户信息和危房改造信息是否属实。 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合农村危房改造补助对象。 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最低建设 要求验收 |  | 序号 |  |  |  |  | 检查项目 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 说明 |  | 填表说明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无及完备性 |  |  |  | 安全性 |  | 观感质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | 建筑选址 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 1、根据《农村危房改造最低建设要求（试行）》逐项验收填写。 2、拟验收危改房符合《农村危房改造最低建设要求（试行）》第六条规定时必须验收第5项，否则不必验收；拟验收危改房如已设置第10、13项时必须验收，否则不必验收；两层及以上危改房必须验收第11、12项；一层危改房如已设置第12项时必须验收，否则不必验收。 3、验收合格项在相应的方格中填“√”，不合格的填“×”，不必验收的填“○”。 4、所有须验收项全部合格的视为验收合格，否则不合格，并在验收结论的相应方格中填“√”。 5、填写字迹须清晰工整，不得有涂改等痕迹。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 功能分区 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | 室内净高 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  | 地基 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  | 抗震措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  | 墙体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 梁、柱 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  | 楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 楼梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |  | 阳台、露台 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  |  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 室内地面 |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  |  | 日照 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  |  |  | 采光 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  |  | 通风 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 对原宅基已进行清理，旧房全部拆除；异地建房户已收回原房户土地使用证或鉴订交回宅基的书面声明。 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇验收 |  | 验收结论：合格□ 不合格□ 验收组签字： 验收组长联系电话： 验收日期： 年 月 日 乡镇人民政府（章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级验收 |  | 验收结论：合格□ 不合格□ 验收组签字： 验收组长联系电话： 验收日期： 年 月 日 县级农村危房改造主管部门（章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |